东高环审〔2020〕1号

关于《南通天鑫健身器材有限公司健身器材生产项目环境影响报告书》的批复

南通天鑫健身器材有限公司：

你公司报送的《南通天鑫健身器材有限公司健身器材生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目审批前我区已在网站（http://www.rudong.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据项目备案（东高投备[2018]13号）、环境影响报告书技术评估意见及环评结论与建议，在各项污染防治措施、各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施切实落实到位的前提下，仅从环保角度分析，你公司健身器材生产项目在如东高新技术产业开发区东外环路8号建设可行。

二、你公司必须按照《报告书》中对策建议，严格执行建设项目环保“三同时”制度，落实各项环境污染治理措施，认真做好以下工作：

- 实行“雨污分流、清污分流”。该项目运营期废水主要为生活污水及初期雨水。生活污水经隔油池+化粪池处理达接管标准后排入污水管网，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理达接管标准后排入污水管网，送如东恒发水处理有限公司集中处理。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

- 该项目运营期产生的废气主要为投料、密炼等过程产生的粉尘；密炼、开炼、硫化等过程产生的非甲烷总烃废气和食堂油烟。炼胶车间废气经集气罩收集后进入布袋除尘装置+静电净化+活性炭吸附装置处理，处理达标后由15m高排气筒（1#）排放；硫化车间废气收集后经静电净化+活性炭吸附装置处理，处理达标后由15m高排气筒（2#）排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标后排放。同时你公司须加强厂区绿化及生产过程管理, 采取有效措施控制生产过程中产生的无组织排放废气污染。

- 该项目炼胶车间及硫化车间产生的非甲烷总烃、粉尘废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5、表6规定的排放标准；其他工序产生的粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值。食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB 8483-2001）小型标准。

- 3、须合理安排厂区总体平面布局，选用低噪声设备，高噪声源设备应尽量远离厂界，并采取吸声隔声、降噪减振等有效措施，确保东、南、北侧厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准；确保西侧厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准。

- 4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实营运期各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，建设专门的危废堆放场所，并做好防腐、防渗、防雨措施。本项目危险固废厂内暂存场所须按国家《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设计施工，项目产生的危险固废须委托有资质的单位处置。

- 5、鉴于本项目生产过程中使用、贮存一定量的易燃、易爆原辅材料，必须特别重视安全生产和风险防范工作，落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，制定应急预案并定期演练，完善自动监控、监测及报警系统，防止生产、储运及治理设施的事故发生，确保事故状态下的环境安全。项目须设置各类消防设备和事故应急池，将公司纳入所在地的事故风险应急体系，一旦发生事故，及时启动事故应急方案。

- 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口，设置排口标志牌，排气筒预留监测采样口。

- 三、该项目需以炼胶车间、硫化车间、焊接车间为界分别设置100m、50m、50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得建设对环境敏感的项目。

- 四、该项目建成后，全厂污染物年排放总量指标初步核定为：废水污染物排放量（接管量）：废水量768t/a、COD 0.2304t/a、SS 0.1152t/a、氨氮0.018t/a、总氮0.00072 t/a、总磷0.0288t/a、动植物油0.058t/a；项目有组织废气中粉尘0.02t/a、非甲烷总烃0.023t/a；固废排放量为0。

- 五、你公司应当对该建设项目环境影响报告书的内容和结论负责，接受委托编制该项目环境影响报告书的技术单位对其编制的环境影响报告书承担相应责任。

- 六、涉及其他法律及法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。该项目建成后，你公司应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序, 对配套建设的环境保护设施进行验收。本批复与该项目的环境影响评价文件一并作为项目环境管理及验收依据。

- 七、本批复自下达之日起五年内有效，你公司必须严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 2020年1月19日