一、根据如东高新区备案（东高投备[2018]10号）、报告表技术函审意见和环评结论与建议，在切实落实有关环评对策建议及各项污染物防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，同意南通韩轩精密科技有限公司纺机电一体专业机械生产、精密模具制造项目在如东高新区振兴一路南侧建设。

二、建设单位必须按照环评对策建议，严格执行建设项目“三同时”制度，落实各项环境污染治理措施，认真做好以下工作：

1、实行“雨污分流”。该项目无工艺废水产生，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，处理达标后接管送如东三益鸿生污水处理有限公司处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。

2、该项目在底涂、面涂及烘干过程中产生的漆雾、TVOC经水喷淋+活性炭吸附装置处理后尾气通过15m高排气筒排放；熔融、浇铸过程中产生的烟尘经集气罩收集后，喷砂过程中产生的喷砂粉尘经负压收集后合并经布袋除尘器处理，尾气通过15m高排气筒排放。同时须加强生产过程管理，采取有效措施控制无组织废气排放污染。漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准和无组织排放监控浓度限值标准；TVOC参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中相应标准；烟尘、喷砂粉尘及焊接烟尘执行《铸造行业大气污染物排放限值 》(T/CFA 030802-2--2017)表中的二级标准及表3中的无组织排放浓度限值。

3、合理布局厂区，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声、降噪减振等措施，确保营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准且不扰民。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，按规范要求建设专门的危废堆放场所。按要求对一般固废进行回收利用或综合治理；废切削液、漆渣、废液、废活性炭须委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口，设置排口标志牌，排气筒预留监测采样口。

6、须认真落实《报告表》中提出的各项事故应急防范措施，严格按照环境风险管理的有关规定制定环境事故应急预案，设置事故应急池，配备相应装备并定期进行演练，防止因事故发生污染环境事件。

三、该项目建成后，污染物年新增排放总量初步核定为：废水污染物排放量：废水量≤1200t/a、COD≤0.3t/a、SS≤0.18t/a、氨氮≤0.03t/a、总氮≤0.072t/a、总磷≤0.0048t/a；废气污染物排放量：有组织颗粒物≤0.3t/a、VOCs≤0.13t/a；固废排放量为0。

四、该项目建成后，应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、本批复自下达之日起五年内有效，必须严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。